# 基于场景图的具身智能机器人任务

规划技术研究

(清华大学硕士学位论文选题报告)

培 养 单 位  ： 深圳国际研究生院

学       科  ： 机械 （智 能制造）

研   究   生  ： 倪     喆

学       号  ： 2022214652

指 导 教 师  ： 曾    龙 副 教 授

二〇二三年十一月

## 目  录

目  录 	 I

第 1 章  选题背景、意义 	 1

1.1    选题背景 	 1

1.2    选题意义 	 2

第 2 章  国内外研究现状综述 	 4

2.1    基于大语言模型的具身智能机器人技术 	 4

2.1.1    包含语言指令的机器人任务数据集 	 4

2.1.2    自然语言引导的机器人任务规划 	 6

2.2    基于场景图的场景理解方法 	 11

2.2.1    场景图生成方法与数据集 	 12

2.2.2    场景图在机器人相关领域的应用 	 15

2.3    现阶段研究存在的问题分析 	 16

第 3 章  研究内容与方法 	 18

3.1    研究目标 	 18

3.2    研究内容 	 18

3.3    技术路线 	 19

第 4 章  前期研究工作 	 21

4.1    问题定义 	 21

4.2    场景图-机器人任务数据集构建 	 22

4.3    指令驱动的机器人任务规划方法 	 26

4.3.1    特征提取器 	 26

4.3.2    特征增强器 	 27

4.3.3    任务解码器 	 28

4.3.4    损失函数 	 28

4.3.5    模型训练设置 	 29

4.4    任务规划技术的集成与应用 	 29

4.4.1    模型性能评估与对比 	 29

4.4.2    部署与应用实验 	 31

4.5    学术成果 	 31

4.6    未来工作规划 	 33

第 5 章  论文工作总体安排 	 34

参考文献 	 35

## 第 1 章  选题背景、意义

### 1.1   选题背景

得益于大数据、人工智能的快速发展， 机器人的智能化也使其进入了技术进 步与应用普及的快车道， 智能机器人已经在医疗、餐饮、家居等场景获得了研究 人员与市场的大量关注。与执行较为固定任务的传统工业机械臂不同， 智能机器 人往往需要理解多变、多样化的人类指令； 同时还需要在复杂多变的环境中完成 人类指定的形式多样的任务， 所以智能机器人对自然语言交互能力和环境场景的

深入理解的要求比传统的机器人更高。

理解自然语言的指令并进行任务规划是智能机器人的一个重大挑战。传统方 法依赖有限和固定的指令库， 难以实现灵活智能的人机交互。如何在兼顾环境约 束的前提下， 将自然语言指令给出的任务目标转化为机器人可执行的低级动作序

列，是一个系统性难题。

在最近几年， 基于 Transformer 结构的大规模语言模型（LLM）技术取得了长 足进展， 在理解自然语言意图、提取和表示知识的能力方面均展现出广阔前景。目 前已经出现若干使用大语言模型解决机器人相关问题的研究[1]，这些利用大语言 模型提高智能化程度的机器人被称为具身智能机器人。如何有效地将这些语言模 型的表示能力和理解能力融入到智能机器人的任务规划和决策中， 将可能成为新 一代智能机器人研发的重要方向之一。这不仅需要构建环境信息与自然语言指令 同机器人底层控制指令的对应关系， 也需要探索如何使得语言模型有效理解环境 信息并将之与自然语言指令深度耦合， 这将是未来研究一个重大的科学和工程挑

战。

具身智能机器人领域的一个关键点是场景理解， 这也正是机器人智能化的重  要基础之一。目前在机器人领域有多种不同的场景理解方法。利用 SLAM 算法建  立二维栅格地图， 机器人可以在场景中进行导航， 但难以获取场景中物体的信息； 通过目标检测、语义实例分割等算法可以获取场景中物品的信息， 但仅能关注当  前机器人传感器所观察到的范围； 有的机器人直接将机器人采集到的原始图像信  息输入端到端的深度学习模型， 通过网络学习的方式隐式地理解环境， 但这种方法  难以泛化到训练集中不包含的场景下， 同时也仅局限于单张或前后少数几帧图像  所观察到的范围。目前多数智能机器人主要采用以上几种方式理解环境信息， 但  这些方法的局限性一定程度上限制了机器人智能化的发展。最近， 一种名为场景

图的场景表示方法越来越多地被应用于机器人领域， 这是一种以图结构为基础的

场景表示， 其将物体表示为节点， 物体间关系表示为边， 范围可以囊括整个场景， 为机器人提供了结构化描述环境的能力， 具备极大的增强机器人理解场景能力的  潜力， 但如何有效利用场景图内的信息， 以支撑机器人的任务规划需求， 仍需进一

步的深入研究。

总地来说， 探索大规模语言模型强大的理解和推理能力将有可能弥补传统机 器人环境理解和任务规划方法的不足， 而利用场景图对场景的表示能力将能够很 大程度上帮助机器人理解其所处的复杂的环境， 这两者相结合将使得具身智能机

器人在各个行业的应用中迸发出更大的潜力。

### 1.2   选题意义

如何让机器人自主、有效地理解场景中的信息， 并利用这些信息进行任务决 策是智能机器人所面临的主要的难点。

当前， 大多服务型智能机器人无法根据自然语言形式输入的指令有机地规划  出合适的底层任务序列。常见的机器人通常执行由有限数量的交互按钮（或其他  形式的指令） 所确定的固定任务， 而不具备文本指令理解的能力[2]。少数机器人  具备语音或文本识别能力， 但仅能识别出固定格式的文本并执行对应的单一任务， 而不具备扩展词义或理解文本的能力。 一些机器人采用预设任务组或条件触发的  方式， 使得机器人能够连续执行一系列任务， 如在送餐任务完成后执行返回充电  基站任务， 但只能依赖预设好的固定程序逻辑进行任务切换， 而无法灵活地根据

任务要求或环境条件变化进行反应。

大语言模型的引入能够帮助机器人理解人类给出的自然语言形式的指令， 使 其能够根据指令的要求执行最合适的任务， 而不仅限于有限数量、给定逻辑的任 务或任务组。但大语言模型原始的输出形式为机器人无法直接利用的文本， 所以 如何选择合适的模型的输出形式以便机器人能够利用是一大难点。另外， 大语言 模型仅能输入文本的特点使得其往往难以很好地理解机器人所处的复杂环境， 有 众多研究将目光聚焦于如何为基于大语言模型的机器人任务规划器设计合适的场

景理解方式。

目前， 市面上所使用的大多数智能机器人通常仅仅具备理解场景中二维地图 几何信息与少量语义信息的能力。例如普渡公司推出的送餐机器人首先建立二维 占用栅格地图， 然后人工对地图进行分区与标注， 以提供房间等语义信息。但这种 场景表示所包含的信息量有限， 仅包含场景中较大尺度的区域级别信息， 而不包含 物体级别的信息， 故而难以推广到除了机器人导航以外的复合机器人任务； 另外

其依赖人工进行语义标注， 在新场景的部署便利性和成本均有一定提升空间。 一

些机器人使用摄像头获取其周边物体图像信息， 在此基础之上使用目标检测、实 例分割等算法理解图像中的物体语义。但这些方法仅关注机器人附近的物体， 无 法获取场景规模的语义信息， 故而难以支持在实际应用中所常见的具有较大场景

跨度的任务规划。

场景图作为一种常用、典型的语义地图， 能够表示整个场景中各个房间、物体  等的各项语义属性信息， 如类别、位置、颜色、纹理、功能、相互之间的关系等内  容， 这使得其具备了帮助机器人进行场景信息理解的极大潜力[3-4]。例如： 场景图  中所包含的几何位置信息能够用于机器人导航， 物体类别、颜色等信息能够帮助  机器人理解物体的特点， 物体的功能信息赋予机器人对其进行操作的可能性。在  场景图的帮助下， 机器人将能够执行诸如跨房间导航、路径规划、场景内容问答、 物体抓取放置、物体功能使用等类型丰富的任务， 且具备大场景跨度执行任务的  能力[5-7]。但目前的研究对场景图的应用多数仍然停留在单一任务上， 如使用场景  图进行机器人导航任务， 所以如何充分地发挥场景图的大场景、富语义、多任务

支持的能力仍然值得探讨。

综上， 本课题将探索一种深度结合大语言模型和场景图优势的方法： 使用场景 图帮助机器人理解场景信息特别是其中的语义信息， 通过大语言模型赋予机器人 理解自然语言指令的能力， 进而挖掘场景图对机器人多任务支持的潜力。最终实 现具身智能机器人接收用户给出的自然语言指令， 根据其理解到的场景信息， 自 主规划出合理的子任务， 与场景及其中的物体进行实时交互， 不断重复上述过程

最终完成人类指令的要求。

课题的研究工作意义如下：

（1）构建场景图-机器人任务数据集。将场景图和机器人任务有机配对， 挖掘 场景图对机器人多任务的支持能力。构造仿真数据集、采集真实数据集， 并设计

机器人任务规划评价指标，为该领域后续的工作打下数据基础并提供参考基准。

（2）研究基于场景图的机器人任务规划方法。充分利用大语言模型对文本的 理解能力和场景图对场景中语义的表示能力， 帮助机器人在复杂室内场景下的自

主执行多任务规划，推动机器人的智能化、拟人化。

（3）探索自然语言指令引导的任务规划技术的集成与应用。提出环境信息采 集、场景图生成、场景图理解、自然语言指令理解、自主任务规划、任务执行与反 馈的一系列实际解决方案， 给予机器人理解指令、自主规划并与环境产生互动的

能力。

## 第 2 章  国内外研究现状综述

本文在基于大语言模型（LLM）进行机器人任务规划的方法基础上， 通过引 入场景图帮助具身智能机器人更好地理解环境中的信息， 故本文将从基于大语言 模型的具身智能机器人技术和基于场景图的场景理解方法两方面进行研究现状综

述。

### 2.1   基于大语言模型的具身智能机器人技术

近年， 以 ChatGPT 为代表的大语言模型迎来了一段快速发展期， 凭借着互联 网上的超大规模数据， 人工智能得以理解人类世界的众多知识与语义， 而引入了 大语言模型的机器人技术为机器人领域赋予了新的活力。尽管大语言模型具备了 大量的现实世界的知识， 但其也终究知识停留在电脑中的软件， 而“具身智能机 器人”正是为其赋予具体身体的机器人， 使其能够利用自己强大知识的同时与现 实世界产生交互。目前该领域的研究主要分为两大类：（1）提供数据、评价标准 甚至仿真测试环境的数据集；（2）探索使用大语言模型赋予机器人理解人类自然

语言指令并完成相应任务。下面详述这两种类别的研究。

#### 2.1.1   包含语言指令的机器人任务数据集

由于利用自然语言指令指导机器人完成的任务种类、适用的场景、适合的机 器人型号等较为多样， 该领域尚未出现比较通用的数据集， 多数数据集围绕某种 特定种类的机器人、特定种类的场景构建， 而大多数具身智能机器人技术的研究 均为自己所关注的特定任务构造数据集， 故在此本文综述其中较为具有代表性的

数据集的研究工作。

如图2.1，发表在 CVPR2020 上的 ALFRED[8]是较早提出的具身智能数据集， 提供了从自然语言指指令和机器人第一人称视角 RGB 图像到家庭环境动作序列  的映射， 并给出了评价基准。但其仍然存在许多欠缺： 在其给出的任务中， 输入高  级自然语言指令与机器人对环境的观察， 输出仍然为自然语言形式的低级指令序  列，无法直接用于机器人控制； 一次输出整个任务序列， 当任务途中受到干扰时也  无法灵活地改变序列； 仅在仿真环境中进行了数据采集， 不具备泛化到真实场景

的能力。

如图2.2，发表于 RAL2022 的 CALVIN[9]则提供了完整的仿真环境、数据集和

评价基准， 仅当物体被正确操作时才判定任务成功。在 CALVIN 数据集中一共包

图 2.1    ALFRED 数据集内容示例

括了 34 种任务， 每个任务的成功率是一个评价指标， 这些任务随机组合构成长序  列任务作为另一个评价指标。相比于其他数据集， CALVIN 的任务序列长度更长， 在动作种类、语言指令等方面均更加复杂。但仍然仅限于固定机械臂对桌面物体

的简单操作，并只有仿真环境采集的数据。

图 2.2    CALVIN 数据集的训练集与测试集范例

图2.3所示的 ARNOLD 数据集[10]将任务完成程度细化， 不再像以往的研究一 样离散地控制机器人， 而是评估机器人执行任务的连续状态。设计了包括倒水、开 关柜子等任务在内的 8 种任务， 使用了文本模板用于生成自然语言指令， 且指令 中可以包括完成任务的程度。使用该数据集训练的机器人可以一定程度上泛化到

新物体、新场景中，并具备一定的从仿真训练到真实运行的能力。

图 2.3    ARNOLD 连续地评估机器人完成任务目标的程度

具身智能机器人任务往往需要多模态数据作为输入， 最常见的如文本指令和 RGB 图像， 同时还要用于机器人任务或者控制， 这三者在形式和内容上的差异往 往非常大， 远大于输入输出模态相同的典型图像或对话任务。所以具身智能机器 人数据集往往需要包含大量的标注数据， 但用于机器人任务的多模态有标注数据 的单位采集成本往往高于其他任务， 这使得常见的数据集或是规模有限， 或是仅

给出采集成本较低的虚拟数据。

为了解决数据成本高的问题， Ha 等人[11]提出了一种大规模数据生成的方法 Scaling Up and Distilling Down，极大地降低了具身智能机器人数据采集成本。该方 法根据任务描述， 给定机器人的 6DoF 可用技能， 用 LLM 分解为子任务树； 接入 任务规划器、抓取采样器产生大规模多任务数据； 然后筛选其中执行成功的任务 数据； 最终用 Diffusion Policy 产生机械臂末端位姿等指令， 获得完成的一条标注 数据。但其数据仅局限于固定机械臂， 如何扩展至更多种类的机器人仍然值得探

索。

图 2.4    Scaling Up and Distilling Down 降低数据采集成本

#### 2.1.2    自然语言引导的机器人任务规划

机器人技术中的任务规划将一个总体目标分解生成一系列操作， 以在环境中  实现该目标。传统的任务规划方法有 PDDL（Planning Domain Definition Language）、 ASP（Answer Set Programming）、搜索技术、启发式等， 但这些方法难以应用于大  场景， 也难以在复杂的现实世界中的各种场景中通用[12]。而近年， 在具身智能领  域出现的使用自然语言引导的机器人任务规划技术则是将自然语言指令作为输入， 分解、转化为机器人可执行的子任务， 得益于自然语言表述的语义丰富性， 这种途  径克服了传统任务规划中难以泛化到不同场景的缺点。因为使用了自然语言对机  器人进行引导， 所以这类方法的最大的共同特点就是都使用了大语言模型（LLM）， 而其中的主要难点则是如何使得方法能够综合考虑给定的语言指令与当前机器人  所处的环境条件。为此， 以 Robotics at Google 团队为代表的各大团队在不同的技  术路径上进行了许多研究探索。

受启发于图像领域的多模态模型 CLIP ，CLIPort [13]是最早一批探索自然语言

| High-level Text |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | "Bring me the rice chips from the drawer" |  |

+

PaLM-E

Low-level Text / Skill

"Pick the green rice chip bag."

+

RT-1

RT-2

MOO

Reinforcement Learning

引导机器人任务的工作。如图2.5，其采用双流架构， 输入 RGB-D，分别理解语义 和空间信息， 融合后预测机械臂可操作热力图， 端到端地赋予机器人根据抽象概 念精确操作物体的能力。这种方法打破了自然语言与机器人任务的界限， 使得机 器人具备了理解自然语言指令并执行任务的能力， 并成为了最常见的技术路线之 一。但其视野仅限于桌面俯瞰图像， 热力图作为输出也使其仅能用于桌面机械臂

的抓取-放置任务，任务执行能力与种类均收到极大限制。

图 2.5    CLIPort 借鉴 CLIP 结构赋予机械臂理解自然语言指令的能力

Robotics at Google 团队自 2022 年起对自然语言引导的机器人任务的各个层  级、多种实现途径进行了诸多探索。下面本文以该团队的技术发展路线为轴， 综述  该领域的研究。如图2.6，其技术路线为将高级自然语言指令分解为低级自然语言  指令， 然后据此产生机器人控制信息， 最后使用强化学习（RL）或行为克隆（BC） 等方法控制机器人执行。 SayCan[14]与 PaLM-E[15]解决了在给定环境条件下将高  级自然语言指令分解为低级自然语言指令的问题； BC-Z[16] 、LAVA[17] 、RT- 1[2] 、 MOO[18] 、DIAL[19]则综合考虑低级自然语言指令和环境信息， 对机器人进行控制； 最近的工作 RT-2[20]则将两个步骤的方法合并， 用一个模型完成从高级自然语言指

令到机器人控制的任务。

Environment Info

Image.

SayCan

Environment Info

Image

BC-Z

LAVA

DIAL

Robot Action

Position, Rotation, Gripper ....

Behavioral Cloning

Robot Execution

图 2.6    Robotics at Google 团队自然语言指令引导的机器人任务相关研究的总体技术路线

如图2.7，发表于 CoRL2023 的 SayCan[14]是首个尝试利用高级自然文本指令 的工作。其预定义了大量文本形式的的低级指令， 然后分别采用 LLM 处理高级指 令信息， 采用视觉模型（Value Functions）处理环境信息， 最后将两者的结果权重 相乘， 得到当前环境观察条件下最合适的低级指令。这是最早的将 LLM 对语义的 理解与环境信息结合的尝试， 但是其采用两个分立的模型处理两种模态的信息， 无 法充分综合考虑指令与环境的相关信息， 且采用枚举的方式给出低级指令， 难以

泛化至不同种类的机器人或是任务场景中。

图 2.7    SayCan 是首个尝试将高级指令分解为低级指令的工作

为了使得模型能够综合地、深入地同时理解高级指令与环境信息， Robotics at Google 团队提出了 PaLM-E，如图2.8。这是一种以名为 PaLM[15]的 LLM 为主模型 的方法： 将图像信息经过 ViT（Vision Transformer）编码至于文本编码器相同的特 征空间， 然后一同输入 LLM，推理得到低级任务的文本描述。该模型不但能用于 机器人操作任务， 还在视觉语言问答任务（VQA）中达到了最先进的水平。这种 方法证明超大规模的 LLM 具备理解非文本模态的经过变换后的信息， 并能综合考 虑多模态信息用于机器人任务规划。但输出的低级指令仍然为文本形式， 无法精

确描述任务信息（如操作的具体位置等），且可能导致歧义。

图 2.8    PaLM-E 将文本指令与图像均输入 LLM 以综合考虑两者

类似地， 其他研究团队也采用了类似的思路， 将视觉等环境信息通过一定的编  码模型， 映射到 LLM 可接受的特征空间中， 然后利用 LLM 完成任务规划。Mu 等人  提出的 EmbodiedGPT[21]在 ViT 后加入 Embodied-Former 与 Language Mapping 等  模块， 将视觉特征进一步调整到更合适 LLM 的特征空间中， 并相应地基于 Ego4D   数据集给出了 EgoCOT 数据集。Jin 等人提出的 AlphaBlock[22]则采用了在图像-文  本多模态领域流行的模块 Q-former，将 ViT 提取的特征映射后输入 LLM，如图2.9。 但这种途径完全依赖 LLM 本身的能力，且依然采用文本形式的输出。

图 2.9    AlphaBlock 是用 Q-former 将图像对齐至 LLM 空间

在将高级指令分解为低级指令后， 还需要将低级指令转化为机器人可接受的 控制信号， 而这个过程也需要考虑环境信息， Robotics at Google 团队对此进行了 一系列研究。

如图2.10，发表于 CoRL2021 的 BC-Z[16]采用了与 CLIPort 类似的思路， 将视 觉与文本数据共同输入模型， 但 BC-Z 为了增加泛化能力， 其输出更改为了机械臂 末端夹爪的位姿与开合状态等， 使得模型能够直接控制机械臂执行指令所要求的 动作。但其受限于数据采集的单一环境， 无法泛化至更广泛的场景， 也无法接受

更复杂的语言指令。

图 2.10    BC-Z 流程示意图

RT- 1[2]则采用了一种新的实现思路： 不同于 PaLM-E 的将图像模态对齐到文 本空间， 也不同于 CLIPort 和 BC-Z 的将两种模态并行共同对齐， RT-1 将图像模态

的模型 FiLM EfficientNet 作为主模型， 文本指令经过编码后直接插入图像模态的

模型中， 然后使用 Transformer 架构推理机器人的动作（底盘位置、机械臂末端位 姿等）， 如图2.11。这种思路启发了后续诸如 MOO[18] 、DIAL[19]等大量工作， 但 由于 LLM 仅充当文本编码器， 故无法充分发挥其对世界广泛语义的理解能力和对

任务的推理能力。

图 2.11    RT-1 结构图

上述的方法均属于两个步骤： 将高级指令分解为低级指令、将低级指令转换  为机器人控制信息。两个步骤之间使用文本形式的低级指令作为信息媒介， 这限  制了信息传递的丰富性， 如许多已经被提取好的环境信息丢失、物体的描述文本  有限等， 为了解决这个问题， 发表于 CoRL2023 的 RT-2[20]将两个步骤合并为一个， 如图2.12。其将机器人任务直接纳入到互联网超大规模数据训练的视觉语言模型  （VLM）中， 极大地促进了模型的泛化能力， 并能够享受互联网超大规模数据所带  来的好处。模型在不断根据新的环境信息推理， 输出 Token 形式的机器人控制信  息， 并使用闭环控制机器人的行动。该模型已经达到了非常好的实际运行效果， 但  仍然一定程度上依赖于在工作环境采集大量数据， 且需要使用超大规模的模型， 在

推理速度、端侧部署等方面均存在困难。

图 2.12    RT-2 使用一个模型从高级文本指令预测机器人控制

Huang 等人提出的 LEO[23]在 RT-2 的基础之上更进一步， 将 3D 场景信息也编 码进入 LLM 的特征空间， 这使得模型能够考虑更多的环境信息， 而不仅将视野局 限于当前机器人第一人称拍摄获取的图像， 如图2.13。其实验表明这种方法能用于

机械臂抓取、机器人导航、任务规划等场景， 还能用于 3D 描述、问答、推理等。

图 2.13    LEO 在 PaLM-E 的结构基础上引入 3D 场景作为输入

### 2.2   基于场景图的场景理解方法

上述基于大语言模型的具身智能机器人技术主要以视觉作为环境感知的基础， 大部分研究采用原始的 RGB 或 RGB-D 图像（或图像序列） 作为理解环境的基础  信息直接输入模型与文本模态的自然语言指令一起参与运算， 一些研究探索了使  用目标检测、实例分割等经过一定信息提取后的结果作为模型的输入， 但这些方  法都受限于大规模的图像-机器人任务数据采集和多模态特征对齐。而随着机器人  领域研究对在越来越复杂的场景中执行任务需求的不断提升， 直接利用原始图像  信息， 或是利用目标检测、实例分割等中间层级信息的方法将越来越难以取得良

好的表现并泛化到不同的场景中。这种困难主要体现在两方面：

（1）这些方法仅关注机器人所携带摄像头当前所拍摄到的当前视角下的内容， 而无法获取到整个场景的更广泛的信息， 这限制了机器人跨房间的大场景任务规

划能力；

（2）使用原始图像作为输入意味着单个模型既需要从图像的众多像素中中有 效信息， 还需要同时规划出合理的任务， 这极大地增加了模型运算的负担与训练 收敛的难度； 另外单一的目标检测、实例分割或位姿估计等方法往往只能使得机

器人获取单一类型的信息，而无法使机器人从更多不同的维度理解场景中的物体。

更复杂的场景意味着机器人需要对场景具有更高层级的理解， 而这意味着其

需要具备整个场景的广阔视野，且充分捕捉场景中物体带有的各类丰富信息。

场景图的出现正是为了解决这些问题， 这种数据结构首先被 Johnson  等 人[24]提出， 表示了图像中物体的类别、色彩等丰富语义以及物体间的关系， 而 后经过不断发展， 出现了众多将图像或视频或三维场景等初级表示提炼抽象成高 级场景图表示的方法， 并极大地促进了机器人领域的发展。下面本文将从场景图

生成方法与数据集、场景图在机器人相关领域的应用两方面进行综述。

#### 2.2.1   场景图生成方法与数据集

场景图生成方法是指将在场景中所采集到的原始输入点云或 RGB 或 RGB-D 等形态的信息进行识别与提炼， 获取场景中房间结构、物体属性、物体关系等不 同类型的语义信息， 并将其构建成具备特定结构的场景图的方法。通常场景图生

成方法的研究会同时发布其所构建或者其机器学习模型所使用的数据集。

Armeni 等人[25]发表在 ICCV2019 上的工作 3D Scene Graph 是最早且较有影响  力的场景图生成方法的研究， 所给出的 3D 场景图数据集成为了业内标杆之一。设  计了一个半自动框架， 采用现有的多种检测方法为场景图获取不同类型的语义信  息。该方法输入在室内场景采集的 RGBD 视频序列， 在全景图中查询图像以最大  化 2d 检测器性能， 使用多视角对同一物体的检测加权投票以提升物体的属性检测  的准确率， 并保证多视角一致性。输出如图2.14所示的以层次结构组织的场景图， 分为建筑、房间、物体、图像拍摄位姿四个层级， 包括了房间类别、体积， 物体类  别、材质、颜色、形状、可操作性等丰富的信息， 以便应用于下游的机器人任务。

图 2.14    Armeni 等人构建的 3D Scene Graph 结构图

Wald 及 Wu 等人所在的团队从 2020 年至今先后发表了多篇场景图生成方法 并提供了数据集： 3DSSG 、SceneGraphFusion 、MonoSSG[26-28]。他们的方法基于 已有的室内环境的三维重建数据集， 输入点云或 RGB-D 序列， 利用深度学习方法

生成 3D 场景图，是具备一定影响力的主流方法，其技术路线具有一定的代表性。

他们发表在 CVPR2020 上的 3DSSG[26]提出了首个基于学习方法的 3D 场景图

生成方法， 并提供了基于 3RScan 三维场景数据集的大规模场景图数据集 3DSSG，

在后续的场景图及机器人的相关研究中被广泛应用。如图2.15，将经过实例分割后 的点云输入两个基于 PointNet 和 GCN 的网络， 分别提取每个物体的属性和物体之 间的关系， 回归得到场景图。实验表明其在三维场景检索任务中取得了较好的效 果， 并证明在场景图的帮助下， 二维与三维的域差异将能够很好地被克服， 实现输 入二维图像并从 3D 场景库中进行检索出对应场景。但该方法需要一次性输入整个

场景的点云，无法实现场景图增量构建。

图 2.15    3DSSG 网络结构图

发表在 CVPR2021 上的 SceneGraphFusion[27]则将点云输入改进为 RGB-D 视 频序列输入， 实现增量构建场景图， 提高了场景图构建方法数据采集的泛化性， 为 场景图生成方法的推广奠定基础。如图2.16，RGB-D 的每一帧经过几何分割后， 建 立物体之间的邻近图， 使用 PointNet 提取当前帧点云特征， 点云特征和邻近图用 于计算物体属性（节点） 和物体关系（边） 的特征， 使用 GNN 预测结果， 最终聚 合得到整个场景的场景图。但该方法无法做到实时运算， 无法直接部署在机器人

上即时构建场景图。

图 2.16    SceneGraphFusion 流程结构图

发表在 CVPR2023 上的 MonoSSG[28]则进一步改进， 实现了实时的 RGB 视频 序列场景图构建方法， 这使得机器人能够像 SLAM 建图算法一样， 实时构建环境 的场景图， 让场景图构建实时运行于机器人成为可能。如图2.17该方法由增量实体 估计（IEE）和场景图预测网络（SSGP）两个部分组成， 首先同时重建稀疏点图并 融合输入图像的实体估计， 然后 SSGP 网络使用从场景实体中提取的多视图和几

何特征通过迭代消息传递来预测 3D 语义场景图。

图 2.17    MonoSSG 流程结构图

在实际的应用场景中， 场景往往不只有静态的物体， 还有在场景中活动的众  多的人， 动态的人为定位、识别等步骤均带来了挑战。故 Rosinol 等人的团队将研  究重点放在了如何在具有动态的人的干扰环境下建立分层的 3D 动态场景图[29-30] 。 如图2.18(a)，发表在 RSS2020 的 3DDSG[29]研究了如何去除动态的人的干扰并建  立层次化的场景图。如图2.18(b)，发表在 IJRR2021 的 Kimera[30]则用视觉惯性数  据自动构建 DSG，包括视觉惯性 SLAM、度量语义 3D 重建、对象定位、人体姿势

和形状估计、场景解析等内容。

(a) 3DDSG 结构示意图                 (b) Kimera 系统流程图

图 2.18    Rosinol 等人的团队对建立 3D 动态场景图的研究

最近的一些研究则着重探索场景图对于场景的适应性， 有的研究借助 LLM 对  现实世界的丰富知识提高场景图的能力。例如 Gu 等人提出的 ConceptGraphs[31]是  利用 LLM 探索开放词汇表（Open-Vocabulary）场景图的代表性工作之一，如图2.19。 借助 LLM，开放词汇表场景图可以表示的物体语义与属性将不再局限于提前给定

的有限类别数量，而是可以扩展到几乎任何语言可描述的物体及物体的特点。

图 2.19    ConceptGraphs 方法流程及应用

#### 2.2.2   场景图在机器人相关领域的应用

得益于场景图强大的场景信息表示能力， 近期出现的许多工作探索了场景图 在导航、任务规划、机械臂操作等机器人领域的应用[3-4]。场景图在机器人领域 的应用具备以下优势：（1）在运算时间或处理任务复杂度上超越传统任务规划方 法；（2）可以方便地部署于不同型号的机器人上；（3）支撑起大场景、长期任务规

划。

RobotVQA[32]是较早将场景图用于辅助机器人任务的尝试。如图2.20将机器  人所采集到的场景 RGB 或 RGB-D 信息经过提炼生成场景图， 描述了物体的类别、

颜色、材质、形状、 6D 位姿等信息，然后用于实时的机器人问答。

图 2.20    RobotVQA 方法工作流程

Jiao 等人[33]利用场景图编辑的方法来高效地规划机械臂对物体的操作顺序， 完成了使用传统规划方法难以胜任的复杂物体重新排列任务， 如图2.21(a)。Zhu 等  人[34]使用图神经网络（GNN）来处理场景图的信息， 预测高级任务规划和低级运  动， 以控制极限比实现长序列的抓取-放置任务， 并在运算时间上超越了传统的基  于搜索的任务规划器，如图2.21(b)。

(a) Jiao 等人提出基础场景图 (b) Zhu 等人使用 GNN 处理场景图辅助规划机械臂抓取 编辑的机械臂任务规划    任务

图 2.21    场景图在机械臂抓取规划任务中的应用

Sepulveda 等人[7]和 Ravichandran 等人[6]的工作则使用场景图来实现与机器

人平台无关的移动机器人导航， 这证明了在场景图的帮助下， 诸如导航等机器人 算法可以便利地部署于不同的机器人平台上，如图2.22。

图 2.22    Ravichandran 等人利用 DSG 场景图实现与机器人型号无关的导航

Amiri 等人[35]和 Han 等人[36]的工作证明机器人可以从场景图广阔的观察域 中受益， 获取比单张图像更多的环境信息， 从而更好地进行跨房间大场景的、长期 的任务规划，如图2.23。

图 2.23    Amiri 等人使用广视野场景图完成机器人物体搜索任务

### 2.3   现阶段研究存在的问题分析

目前移动机器人无论是在基于场景图的场景理解方法上， 还是在基于语言模

型的任务规划方法上， 都存在着一系列的问题与欠缺， 无法很好地满足移动机器

人日渐增长的对工作场景复杂化、决策规划智能化的要求。

在基于 LLM 的具身智能机器人技术方面：

1.  环境信息理解难。直接通过图像信息理解环境， 需要模型直接从语义稀疏的

像素中提取信息并与语义密集的文本指令对齐，增大了模型训练难度。

2.  环境视野受限。仅根据机器人第一视角图像获取环境信息， 无法感知其他位

置的信息，难以支持跨房间、大场景任务。

3.  数据成本高。需求图像-文本-机器人任务相对应的三种类型标注数据， 系统

部署成本高、标注难度与成本高。

4.  模型体量大， 实时性差。图像-文本多模态模型往往意味着大体量， 需要高性  能设备运行， 而难以直接部署至机器人端侧， 在实际应用中难以达到实时，

且用户隐私问题需要讨论。

5.  场景、机器人型号泛化性差。基于视觉的模型对物体与场景的外观非常敏感， 更换物体或在新场景下模型性能往往会产生大幅度下降； 依赖强化学习等方  法控制机器人， 需要针对当前机器人型号进行额外训练， 无法泛化至不同型

号的机器人。

在基于场景图的机器人研究方面：

1.  任务类型简单。仅用于某种单一的任务， 如问答、导航、抓取等， 对复合任

务（如导航并抓取）的探索有所欠缺。

2.  未充分利用场景图表示能力与结构信息。大多数工作聚焦于利用场景图的单 一优势（如广视野、机器人平台无关等），对场景图在长序列、大场景、平台

无关、语义密集、体量小等多种优势的同时利用仍可以进一步发掘。

3.  对自然语言指令引导的任务欠缺探索。在语言指令引导的任务规划应用中， 大多数研究聚焦于使用图像模态的数据， 而场景图表示场景语义的潜力仍未

被充分发掘。

因此， 在后续的研究过程中， 将会针对上述问题进一步研究， 探索基于场景图

的具身智能机器人任务规划技术，并将研究结果运用于真实机器人系统中。

## 第 3 章  研究内容与方法

### 3.1   研究目标

在研究生学习阶段， 预期达到的研究目标为：（1）场景图-机器人任务数据集  构建。将场景图和机器人任务有机配对， 挖掘场景图对机器人多任务的支持能力。 构造数据集， 并设计机器人任务规划评价指标。（2）研究基于场景图的机器人任务  规划方法。利用大语言模型对文本的理解能力和场景图对场景中语义的表示能力， 帮助机器人在复杂室内场景下的自主执行多任务规划。（3）探索自然语言指令引  导的任务规划技术的集成与应用。提出环境信息采集、场景图生成、场景图理解、 自然语言指令理解、自主任务规划、任务执行与反馈的一系列实际解决方案， 给

予机器人理解指令、自主规划并与环境产生互动的能力。

### 3.2   研究内容

基于研究目标， 主要的研究内容可以分为三部分， 分别为： 场景图-机器人任 务数据集构建、基于场景图的机器人任务规划方法研究、自然语言指令引导的任

务规划技术的集成与应用。

（1）场景图-机器人任务数据集构建

本课题与普渡机器人公司合作， 面向的对象主要为室内场景的机器人， 包括 各类移动机器人、机械臂、移动抓取机器人等。由于先前的研究没有探索过使用 场景图与自然语言指令共同引导具身智能机器人的任务规划， 故需要自主构建一 套用于该任务的数据集。该数据集包含四部分内容： 自然语言高级指令、表示场 景状态的场景图、表示机器人状态的机器人图、在当前状态下机器人下一步应当 执行的子任务。其中一个自然语言高级指令往往需要由多个相应的子任务依次完 成来达成目标， 故而一个自然语言高级指令将对应多个不同子任务完成状态下的 场景图、机器人图、子任务。根据以上原则， 为了训练模型， 需要生成大量的虚拟 数据集， 同时为了检验方法的有效性， 还需要采集真实的数据， 对其进行标注， 并

设计相应的评价指标。

（2）基于场景图的机器人任务规划方法研究

在基于场景图的任务规划问题中， 设计输入为自然语言指令、场景图、机器人 图， 输出为子任务对应的动作和子任务需要操作的物体。其中子任务的动作为机

器人具备的基础技能， 例如导航至某个目标点、抓取某个位置的物体、将物体放

虚拟数据生成

真实数据   采集与标注

评价指标设计

场景图 -机器人任务数据集构建

场景图模板生成; 自然语言指令生成与扩展; 子任务生成与配对. 语义地图构建; 场景图生成; 任务数据标注. 子任务成功率; 指令成功率.

子任务规划器

特征融合增强

任务动作 输出

操作物体 输出

自然语言指令编码

场景图预处理

图特征增强

机器人图预处理

场景图编码

机器人图编码

| 基于场景图的机器人任务规划方法研究 |  |
| --- | --- |
| 特征提取 特征融合与增强 子任务规划 |  |

置于某个位置等。子任务中需要操作的物体用于表示具体的目标点位置或待操作 的物体等， 该信息将来源于场景图中对应物体节点及其属性。将输入的自然语言 指令经过文本编码器转换为特征向量， 类似地， 场景图与机器人图经过预处理后 也编码进入相同的特征空间。然后基于图卷积网络进行提取图的结构信息（节点 连接信息），增强图的特征， 再将指令与图的特征交叉融合进一步增强。最后使用

基于 Transformer 的子任务规划器预测输出符合格式要求的子任务。

（3）自然语言指令引导的任务规划技术的集成与应用

基于普渡欢乐送等机器人平台， 将任务规划算法部署于机器人操作系统 Ros， 进行集成与应用。首先利用 RGB 相机、深度相机、激光雷达等传感器采集场景信  息；然后通过实例分割、关系预测等语义地图技术生成场景图； 将用户给出的自然  语言指令与场景图一同输入部署于 Ros 系统中的任务规划模型中； 模型输出的当  前步骤子任务结果接入机器人技能对应的任务 API（如导航到某个目标点或抓取  某个位置的物体等），利用机器人已有的 API 执行子任务， 对环境进行操作； 最后  不断更新被机器人操作后的场景图与机器人图， 进入下一次流程循环， 预测并执

行下一个步骤的子任务。

### 3.3   技术路线

自然语言指令引导的任务规划 技术的集成与应用

场景信息采集. 场景图生成 自然语言指令输入 "Please help me take the 状态更新 循环执行 teacup from the dining table to the kitchen table." 任务规划模型部署. 任务API接入与执行.

图 3.1    技术路线图

研究以实验室现有硬件平台为基础， 包括普渡欢乐送机器人、 turtlebot3 机器 人、深度学习服务器等。技术路线如图3.1所示。首先是场景图-机器人任务数据集

构建。开发成对的自然语言指令-场景图-机器人图-机器人子任务的虚拟数据集生

成方法， 设计相应任务规划的评价指标。利用该方法生成有标注数据集， 另外在 真实场景采集数据， 构建真实数据集， 两数据集将用于模型训练与评价。其次， 设 计基于场景图的机器人任务规划网络。先基于冻结的 LLM 模型编码自然语言指 令、场景图、机器人图， 将三者映射入相同的特征空间， 使用图卷积模块处理物体 之间的关系信息， 然后使用特征增强器进一步融合指令与场景图的信息， 再使用 Transformer 结构预测所规划的当前步骤应当执行的机器人动作与操作的物体（子 任务）。最后， 将该任务规划网络集成于实验室现有的各机器人平台中并应用。通 过 RGB 、IMU 等传感器采集出真实场景点云、图像、机器人定位等数据， 然后运 行 2D/3D  目标检测、实例分割、关系预测等算法用于支撑场景图生成， 构建场景 对应的场景图， 将该场景图与用户给出的自然语言指令输入到任务规划网络进行 场景图理解、自然语言指令理解， 然后进行任务规划， 接入机器人底层动作 API 并控制机器人执行指令完整整个任务目标。将整个系统接入 Ros，使其能够部署于

Unity 仿真平台与实际机器人平台。

## 第 4 章  前期研究工作

### 4.1    问题定义

为了解决自然语言指令引导下的具身智能机器人的任务规划问题， 本文需要 对该问题进行定义： 给定一条自然语言形式的指令、 一个表示场景状态的场景图 和一个表示机器人当前状态的机器人图， 问题的目标是预测机器人在当前阶段的

状态下需要执行的子任务。

通常， 一个自然语言指令 I 由用户给出， 可以分解为一系列子任务。如“帮 我去餐厅把餐桌上的白色盘子拿到厨房的水槽里。”这个指令可以分解为以下子任 务：导航至餐厅-导航至餐桌旁-抓取白色盘子-导航至厨房-导航至水槽旁-将白色盘 子放置于水槽中； “我渴了， 给我一杯水吧。”则可以分解为： 导航至水瓶-抓取水

瓶-导航至用户位置-语音播报。

场景图 s 表示了场景中的信息， 其使用节点 ns 表示物体， 使用边 es 表示物  体之间的关系。由节点表示的物体可以包含诸多类型的属性， 属性具有可扩展性， 如物体类别、颜色、纹理、大小、气味、可操作性、当前状态等， 如一个橱柜具  有的属性可能包含： 在地图中的位置坐标、木头纹路， 中等大小， 柜门处于关闭  状态。由边表示的物体之间的关系则可以使得机器人更深入地理解场景中的知识，

如橱柜在厨房中，橱柜上有盘子、碗、杯子，盘子在碗的旁边，

s =〈ns , es 〉                                      （4.1）

机器人图 r 用于表示机器人当前状态， 如机器人坐标位置、机器人当前所处  的房间、机器人附近的物体、机器人所持有的物体等。机器人图所表示的状态不  同， 机器人规划的子任务也会相应变化。为了方便数据处理并保持格式的统一性， 机器人图也由节点 nR 和边 eR 组成。

r =〈nR , eR 〉                                         （4.2）

机器人的子任务 π 则由机器人动作 a 和待操作的物体 。组成。其中机器人的 动作是指机器人当前步骤需要执行的任务， 要求其为机器人所具备的技能之一，且 机器人需要具有相应的 API 或某种实现算法使得该任务能够执行。待操作的物体 则是机器人动作的客体， 如要抓取的某个物体、要导航到的某个目标物体等， 当机 器人所要执行的动作是某些特殊动作时， 待操作的物体则无效， 例如语言播报动

作不需要对任何物体进行操作。通常要求待操作的物体是场景图中所出现的物体，

因为只有存在该物体才能对其进行操作，否则为一个无效的子任务。

π = ⟨a, o⟩                                                        （4.3）

令 l 表示自然语言指令的变量空间， 令 A 表示机器人所具备的技能空间， 记  O = [0, M) 表示场景图中所有节点的 ID 集合，其中 M 表示场景图中节点的数量。 ℙ = A × O 表示输出子任务的变量空间，其中 × 表示笛卡尔乘积。

在时刻 t ，给定当前时刻的机器人图、场景图 rt , st  和自然语言指令 I ∈ l。设 t  ∈  ℙ 表示预测的子任务， t  ∈ A 表示预测的机器人动作， t  ∈ O 表示场景 st  中

预测的待操作物体对应的节点 ID。目标函数如下所示:

I, rt , st   t  = ⟨t , t ⟩                                    （4.4）

在机器人通过执行在 t 时刻预测的子任务与环境交互之后， 机器人图和场景 图均需要通过来自传感器获取的新信息更新到下一时刻的状态 rt+1 , st+1。机器人 图可以通过机器人传感器算法进行更新， 而场景图可以通过场景图生成方法进行

构建和更新。

t   update       t+1

r     −−−−−→   r

（4.5）

t   update      t+1

s     −−−−−→   s

整个预测过程需要不断迭代产生并执行新的子任务， 直到给定自然语言指令

I 相关的所有子任务都被执行完成。

### 4.2   场景图  机器人任务数据集构建

本文所提出的自然语言指令引导下的具身智能机器人的任务规划问题， 需要  自然语言指令、机器人图和场景图三者一同作为输入， 输出当前状态下的子任务规  划结果。而在该领域中， 均没有输入输出形式满足该要求的数据集。如 ALFRED[8] 、 CALVIN[9]等仅提供自然语言指令以及相应的子任务， 但没有包含场景图和机器人  图。3D Scene Graph[25] 、3DSSG[26]等则仅提供了场景图和场景， 但却缺乏机器人  相关的自然语言指令与对应的子任务。因此， 本文开发了一个虚拟数据构建流程， 用于生成包含以下四个组成部分的数据集： 自然语言指令、子任务、机器人图和

场景图。其中子任务作为真值标签，用于网络的训练和评估。

构建虚拟数据集的流程主要分为四步：

1.  生成场景图与机器人图蓝图。 为了使得使用该数据集训练的网络具备更好的 泛化能力， 数据集中需要包含多样的场景。所以首先根据物体样本库中预定

义的物体类型及其可能的出现属性、可能出现的位置等信息， 随机生成具有

不同物体数量的场景图， 用于表示不同规模的场景。所生成的场景图呈现层 次化结构， 且其中的物体与属性均符合现实世界的规律。例如在一个家居场 景的场景图中， 第一个层级包含客厅、厨房、洗手间、卧室等不同类型的房 间； 在第二个层级中包含房间中的物体， 如厨房中含有白色的、可开门的冰 箱； 第三个层级同样是物体， 如冰箱上所放置的陶瓷碗。所生成的场景图表 示一个基础场景， 后续将在这个基础场景中构造许多机器人任务， 对该作为 蓝图的场景图进行一定的更改操作。类似地， 一同生成机器人图表示机器人

的基础状态，通常基础状态的机器人不持有任何物品。

2.  生成子任务序列。 根据已有的场景图蓝图， 生成一系列的子任务序列。由自  然语言指令给出的指令通常遵循一定逻辑规律， 如将一个东西拿至另一个地  方， 或前往某个地方进行某个任务， 所以子任务序列往往也呈现一定规律，

利用该规律，列举出一系列可能的子任务序列。

3.  生成自然语言指令。使用 GPT-4 对话模型生成符合人类语言习惯的自然语言 指令。根据上述生成的子任务序列， 为了增加自然语言指令的多样性， 使用 GPT-4 辅助对子任务序列均生成一系列对应的自然语言指令， 这些指令往往 采用多样的表述词语、表述语序等， 以适应在实际使用情况中用户给出的指

令的多样性。

4.  基于蓝图更新场景图与机器人图。 根据子任务序列的流程， 基于已有的场景 图与机器人图的蓝图生成当前步骤的场景图与机器人图。场景图和机器人图 的变化意味着场景状态以及机器人的状态因机器人的操作而产生了变化。例 如机器人移动到某个房间中， 则机器人图中表示其所处房间的节点也会相应 变化； 机器人抓取某个物体时， 这个物体对应的节点将从场景图中移除， 同 时添加至机器人图中机器人持有物体的位置。根据场景图与机器人图的细微

不同，机器人将能够推断出当前状态下应当执行的子任务。

根据该虚拟数据集构建流程， 本文生成了共 5 个数据集， 它们包含的场景具有 不同大小（即物体数量不同），5 个数据集所包含的物体数量分别为 30 至 70 个。其 中每个场景中包含 70 个物体的数据集（下称“70 数据集”）是所含有的数据量最 大的数据集。将每个由相同自然语言指令在某个特定场景指定的任务看做一个指 令目标（将有多个子任务共同完成），将每个“自然语言指令-场景图-机器人图-子 任务动作-子任务操作物体”看做一条数据样本， 则 70 集中总共含有 20000 个任务 目标、 82000 条数据样本。使用子任务动作的类型对数据样本进行分类， 统计数量 如表4.1所示。其中， 当自然语言指令所指定的指令目标已经完成时， 对应的子任

务动作为“finish”。为了测试所提出的方法的泛化能力， 本文还构建了一个“未见

场景数据集”，其中的所有场景均在训练数据集中未出现过。

表 4.1    70 数据集中各类型数据样本数量统计表

| 数据样本子任务动作类型 | 数量 |
| --- | --- |
| <move> <object> | 18347 |
| <pick> <object> | 11811 |
| <place to> <object> | 17924 |
| <revolute open> <object> | 3456 |
| <revolute close> <object> | 3456 |
| <longitudinal open> <object> | 3503 |
| <longitudinal close> <object> | 3503 |
| <finish> <object> | 19981 |
| 总计 | 81981 |

利用该方法所生成的部分场景图和机器人图的案例在图4.1中展示。其中待操

作的物体使用该物体在场景图中的 id 号表示。

(a) 大型场景图案例 1                     (b) 大型场景图案例 2

(c) 中型场景图案例   (d) 机器人图案例

图 4.1    场景图和机器人图案例

利用该方法所生成的部分自然语言指令案例如表4.2。

表 4.2    自然语言指令案例表

| 指令目标 | 自然语言指令案例 | 子任务序列 |
| --- | --- | --- |
| Move-Pick-Finish | Can you please go to tea cup and pick it up? | move 45 (tea cup) pick 45 (tea cup) finish 0 (floor) |
| Pick-Move-Place- Finish | Pick up the tea cup. Then, proceed towards dining table. Once there, place it. | pick 45 (tea cup) move 22 (dining table) place to 22 (dining table) finish 0 (floor) |
| Move-Pick-Place- Move-Finish | Could you first move to the tea cup, pick it up, then take it to the dining table and place it there? After doing so, please proceed to the kitchen. | move 45 (tea cup) pick 45 (tea cup) place to 22 (dining table) move 1 (kitchen) finish 0 (floor) |
| Pick-Move-Place- Move-Pick-Finish | Please pick up the tea cup, move to the dining table, and place it there. Then proceed to the kitchen. | pick 45 (tea cup) move dining table 11 place to 45 (tea cup) move 1 (kitchen) finish 0 (floor) |
| Move-RevOpen- Pick-RevClose- Finish | Please proceed to the fridge, open it up, grab the apple inside, then make sure to close it. | move 35 (fridge) revolute open 35 (fridge) pick apple 30 revolute close 35 (fridge) finish 0 (floor) |
| Move-LongOpen- Pick-LongClose- Finish | Please proceed to the draw, open it up, grab the tea cup inside, then make sure to close it. | move 9 (draw) longitudinal open 9 (draw) pick 45 (tea cup) longitudinal close 9 (draw) finish 0 (floor) |

instruction word token

robot graph node token

scene graph node token

Feature   Enhancer

Task

Decoder

beside

robot 0

grasp

None

...

on

dining   table 22

on

in

on

dining  room 2

in

on

kitchen  table 7

in

dining

table 22

in

dining

room 2

teacup 45

...

...

floor 0

on

Instruction

"Please help me take the teacup from the dining table to the kitchen table."

Robot Graph

in

Scene Graph

instruction sentence embedding

C

concatenate

<Action> pick

GAT

Module

<Object> teacup 45

kitchen 1

4.3   指令驱动的机器人任务规划方法

本文设计并构建了一个名为基于图的机器人指令分解器模型（Graph-based Robotic Instruction Decomposer，下称 GRID），其总体框架如图4.2所示。

Feature  Extractor

LLM

Encoder

(INSTRUCTOR)

C

GAT

Module

C

图 4.2    GRID 模型架构图

本方法对任务的每一步单独进行一次规划， 使用模型结构隐式地进行规划， 而 不需要依赖大语言模型本身的理解能力， 减轻了语言模型的负担， 不那么容易像 普通语言模型那样出现大场景中的“灾难性遗忘”问题。 GRID 对给定的指令、机

器人图和场景图三元组 ⟨I, rt , st ⟩ 在时刻 t 预测一对动作和物体 ID ⟨t , t ⟩:

⟨t , t ⟩ = GRID(⟨I, rt , st ⟩)                                         （4.6）

为了方便解释，后续公式会省略时刻标签 t。

GRID 采用编码器-解码器架构。特征提取器（Feature Extractor）包含一个共 享权重的 LLM 和两个图卷积 GAT 模块。指令、机器人图和场景图都通过 LLM 编 码，LLM 作为文本骨干来提取原始语义特征。两个 GAT 模块分别用于从图中提取 结构特征。特征增强器（Feature Enhancer）共同增强指令和图之间的交叉信息。任

务解码器（Task Decoder）综合分析特征并输出预测结果。

#### 4.3.1   特征提取器

本文使用一个冻结的预训练 LLM 模型 INSTRUCTOR 作为共享权重的文本 骨干。输入一个长度为 m 的句子， 它会生成任务相关的编码[37]。编码包括一个词 元序列 w = (w1 , ..., wm ) 和一个代表整个句子的特征的句子编码 Y。使用相同的文 本骨干可以在没有额外对齐操作的情况下， 使指令和图的特征映射到相同的向量 特征空间。对于指令，本文计算词元序列 wI  和句子编码 YI：

⟨wI , YI ⟩ = INSTRUCTOR(I)                                   （4.7）

对于机器人图和场景图， 本文将每个节点的所有属性视为一个独立的句子。只

<Action>

考虑每个节点的句子编码，并将其记为节点（物体）的编码：

ntR  = INsTRUCTOR(nR )

（4.8）

nts  = INsTRUCTOR(ns )

其中 ntR 表示机器人图中节点的句子编码,nts  表示场景图中节点的句子编码。

为了在提取图特征时考虑指令信息， 本文将指令句子编码拼接到每个节点标 记上。然后将带有边信息的每个图作为输入分别输入它们的图注意网络 (GAT) 模 块[38] ：

（4.9）

yR  = GATrobot(concat(ntR , YI), eR )

ys  = GATscene (concat(nts , YI), es )

其中 GATrobot, GATscene  分别表示机器人图和场景图的 GAT 模块。

#### 4.3.2   特征增强器

本文设计了一个特征增强器， 如图4.3(a)所示。特征增强器使用堆叠的并行多 头交叉注意力层 CA(Q; K; V)。

Enhanced Features

| Feature Enhancer | Q C |  |  | ×N |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vanilla Features

Ins-to-Graph

Graph-to-Ins Cross-Attention

Cross-Attention

K,V

K,V

(a) 特征增强器结构图

<Object>

Task Decoder

MLP

Transformer Encoder

Transformer Decoder

Softmax

Softmax

MLP

C

fusion features

graph queries

(b) 任务解码器结构图

图 4.3    特征增强器与任务解码器详细结构图

本文的设计受到 Grounding DINO[39]的启发。

CAI  和 CAg  分别表示指令到图和图到指令的多头交叉注意力层， 带残差连 接。

在第 l 层， CAI  将指令单词序列 w , y1 ⟩ 作为键值。相反，在 CAg  中， w

wIl = CAI(w; ⟨y , y1 ⟩; ⟨y , y1 ⟩) ⟨yRl , ysl⟩ = CAg (⟨y , y1 ⟩; w; w)

（4.10）

这些结构有助于强调指令和图之间的交叉重叠信息， 尤其是在指令和图中均

出现的相同物体将被额外关注。经过特征增强器最后一层之后， 来自指令的编码

作为融合特征 fI  = wIlast，来自图的编码作为图查询 ⟨qR , qs ⟩ = ⟨yRlast , yslast ⟩, 然后

将它们输入到任务解码器中。

#### 4.3.3   任务解码器

本文开发了一种任务解码器， 将指令和图特征结合起来， 预测子任务的动作

和物体，如图4.3(b)所示。

与以往工作将子任务作为一个整体句子来处理不同吗， 本文将其分成 “<action>”和“<object>”两个部分。这样可以实现机器人“原子”技能 与场景中的物体的各种组合， 而不像 SayCan[14]那样限于特定物体种类（限于 551 个子任务只能操作 17 种物体），也不需要像 LAVA[17]那样枚举大量子任务（枚举 了 87000 个子任务）。本文使用场景图中的物体 ID 来唯一标识物体， 而不是使用 文本描述， 这样能够避免后续模块的歧义[15,40-41]。融合特征输入 Transformer 编码 器 Enc(src)。图查询输入 Transformer 解码器 Dec(tgt, src)。输出的编码分别进入动 作分支和物体分支：

⟨fR , fs⟩ = Dec(⟨qR , qs ⟩, Enc(fI))                                （4.11）

其中 fR  表示转解码器从查询 qR  得到的输出编码， fs  从查询 qs  得到的输出 编码。

由于机器人当前状态与下一步动作存在强关联， 来自机器人图的输出编码 fR 经过拼接后会通过 MLP 映射到 Nact  个分数。 Score 最高的动作将被视为下一步动 作：

= softmax(MLpact (concat(fR)))                              （4.12）

来自场景图每个节点的输出编码 fs  单独通过 MLP 获得节点特定的得分。这

些得分代表每个物体作为操作物体的可能性：

= softmax(MLpobj(fs))                                      （4.13）

#### 4.3.4   损失函数

本文在动作分支 ℒact和物体分支 ℒobj  中使用标准的分类交叉熵损失。训练全 网络时使用的总损失函数定义为这两个损失的加权和，附带 L1 ，L2  正则化项：

ℒ = dℒact + βℒobj+ Y  |wi| +   w2i                        （4.14）

其中 ℒact  = CE(t , atgt ), ℒobj  = CE(t , otgt )，其中 atgt , otgt  分别为动作 id 和物体

id 的真实标签值。 a, β 表示损失权重， Y, δ 表示 L1 和 L2 正则强度， wi 表示网络 中的可学习参数。

#### 4.3.5   模型训练设置

GRID 使用 PyTorch 框架实现。本文使用 AdamW 优化器， 峰值学习率为 1e-4， 使用一个多样因子为 10、衰减因子为 1e-4 的周期学习率函数（one-cycle learning   rate schedule）控制学习率。本文使用含有 70 数据集中的 80% 数据进行训练， 剩  下 20% 数据以及其他所有数据集用于性能评估。总计使用批次大小为 240，在两  块 NVIDIA RTX 4090 GPU 上进行 500 轮训练。损失函数权重设为 a = 5, β = 25。 L1 和 L2 正则化强度设为 Y = 0.2, δ = 0.8。

### 4.4   任务规划技术的集成与应用

#### 4.4.1   模型性能评估与对比

在将上述模型部署至机器人中进行实际应用实验之前， 需要对其性能进行评

估。

评价指标。 为了评估 GRID 模型的性能， 本文提出了四个准确率形式的评价 指标： 动作准确率 (Act. Acc.)、物体准确率 (Obj. Acc.)、子任务准确率 (Sub. Acc.) 和指令目标准确率 (Task Acc.)。考虑每条子任务数据为独立的预测， 动作准确率和 物体准确率分别代表模型预测正确动作和待操作物体的概率。同时正确预测动作 和待操作物体的概率被记录为子任务准确率。由于每个指令需要通过多个子任务

顺序完成，则所有子任务都正确完成的比例被记录为指令目标准确率。

与基准方法（GPT-4）的比较。 参考 Chalvatzaki 等人的方法[40]，本文将数据 集中的场景图和机器人图转换为文本形式， 并将其输入进 GPT-4，以此作为基准 方法。结果如图4.4中最右列的点所示， 在 70 数据集中， 本文的方法 GRID 实现了 83.0% 的子任务准确率和 64.1% 的指令目标准确率， 显著优于 GPT-4 的 47.5% 和 8.0%。这可能是因为本文的模型利用 GAT 提取图结构信息， 同时多次融合指令和 图特征， 这使模型能够特别关注指令中提到的物体。同时， 单独预测动作和物体

可以有效降低预测整个子任务的难度。

消融实验。 进行消融实验来分析 GAT 模块（包括 concat 操作） 和特征增强器 的重要性。结果如表4.3所示， GAT 模块和特征增强器都可以提高准确率。完整模 型的准确率明显优于经过消融的模型。这可能是因为完整模型既考虑图中物体之

间的关系，也充分融合了指令和图信息。

不同场景大小的泛化能力。 不同物体数量数据集中的结果如图4.4所示， 随着

Accuracy (%)

100

80

60

40

20

0

81.6%

60.3%                   63.2%                   63.0%                   62.1%                   64.1%

57.7%

55.3%                                                54.5%

49.6%

47.5%

GRID (ours) Subtask Accuracy

GRID (ours) Task Accuracy

GPT-4 Subtask Accuracy

GPT-4 Task Accuracy

16.7%

14.3%

8.0%

11.1%                    10.0%

30                         40                          50                          60                         70

Number of objects in each scene

图 4.4    GRID 与基准方法（GPT-4）的性能对比实验结果图

表 4.3    消融实验结果表

| 模型 | 参数量 | 动作准确率 | 物体准确率 | 子任务准确率 | 指令目标准确率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRID | 2.3M+1.5B | 84.8 | 94.1 | 83.0 | 64.1 |
| GRID 去除特征增强器 | 2.2M+1.5B | 83.2 | 93.1 | 81.0 | 56.2 |
| GRID 去除 GAT 模块 | 314K+1.5B | 83.1 | 93.3 | 80.2 | 55.5 |
| GRID 去除 GAT 模块和特征增强器 | 245K+1.5B | 76.2 | 92.0 | 73.0 | 28.4 |

场景物体数量增加， GRID 的子任务和指令目标准确率基本不变。但 GPT-4 的子任 务和指令目标准确率随场景物体数增加会下降 8.7%，可能是因为其处理长文本难 度增大，产生“灾难性遗忘”。相比之下， GRID 的指令目标准确率波动在 62.2%±2%

之间，表明 GRID 在不同场景规模上具有很好的泛化能力。

对未见场景的泛化能力。 为评估模型在未见场景上的泛化能力， 本文构建了 一个所有场景在训练期间都未出现的数据集。结果如表4.4所示， 与 70 物体数据 集相比， 未见场景数据集中的子任务准确率仅下降约 2%，指令目标准确率下降约

3%。这证明本文的模型在不同场景上无需额外训练即可具有比较好的泛化性能。

表 4.4    场景泛化性实验结果表

| Dataset | Act. Acc. | Obj. Acc. | Sub. Acc. | Task Acc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 数据集 | 84.8 | 94.1 | 83.0 | 64.1 |
| 未见场景数据集 | 84.1 | 93.7 | 81.9 | 61.3 |

#### 4.4.2   部署与应用实验

系统部署设置。为验证 GRID 网络的部署与应用能力， 本文使用基于 Unity 开  发的机器人仿真平台进行仿真实验， 在普渡欢乐送机器人上进行真实机器人实验。 由于目前模型预测仍然无法实时运行预测， 故采用事先采集数据、生成场景图、事  先定义自然语言指令的形式获取模型所需的输入内容， 然后将其依次输入模型得  到子任务预测输出， 再将该系列输出提供给仿真或真实机器人执行。在仿真实验  中， 使用 Unity 仿真平台进行数据采集与机器人控制， 利用 ROS-TCP Connector 通  信框架连接 Unity 仿真平台与 Ros 机器人操作系统的信息交换通道； 利用 Unity 仿  真平台中各物体的文件层级结构生成场景图。在真实实验中， 根据实验环境的情

况，人为地构造场景图并写入相关信息。

仿真实验。 在图4.5中举例说明了一种应用场景， 其中的移动抓取机器人在仿 真环境中成功完成了整个任务。用户提供的自然语言指令如下： ” 请帮我从餐厅桌 子拿杯子到厨房桌子上。 ” 图中依次展示了机器人首先从客厅导航前往餐厅桌子 边， 抓取杯子， 最后导航至厨房， 然后放置杯子的过程。这个仿真实验表明 GRID

可以部署在移动抓取机器人上， 并根据给定的自然语言指令进行机器人任务规划。

真实机器人实验。 使用实验室现有的机器人平台（普渡欢乐送机器人） 进行  真实机器人实验。用户给出的自然语言指令为：“请帮我把这些电子设备送到会议  室桌子旁。”由于该机器人不具备机械臂， 故无法执行机械臂放置任务， 在其到达  目标点后， 将等待用户自主将电子设备取出， 与该场景类似的场景还有餐厅送餐、

办公楼快递配送等。对应的任务执行流程如图4.6所示。

上述实验结果表明， 在场景图数据的帮助下， GRID 具备较强的自然语言指令 引导的任务规划能力， 其性能较好， 具备一定的泛化性， 不受限于特定的机器人型

号，具备部署至真实机器人并进行应用的可行性。

### 4.5   学术成果

（1）NiZhe, Deng Xiao-Xin, Tai Cong, Zhu Xin-Yue, Wu Xiang, Liu Yong-Jin, Zeng Long*. Grid: Scene-graph-based instruction-driven robotic task planning.  International Conference on Robotics and Automation (机器人顶会)，在投， 一作

(a) 导航至餐厅                         (b) 抓取杯子

(c) 抓取完成                         (d) 导航至厨房

(e) 放置杯子                        (f) 完整指令目标

图 4.5    仿真实验：移动抓取机器人

(a) 导航至会议室           (b) 导航至桌子旁            (c) 到达目标点

图 4.6    真机实验：移动配送机器人

### 4.6   未来工作规划

目前按照课题的研究内容和计划， 已经完成基础虚拟数据集构建、数据集评 价指标设计、基于场景图的机器人任务规划方法的设计。未来将继续开展以下几

方面内容的研究工作：

（1）数据集丰富性与规模扩充。机器人子任务类型的扩充： 目前仅支持非常少 量的机器人任务， 仍有许多任务难以胜任， 后续需要继续扩展机器人技能库， 使数 据集与规划算法能够支持更多种子任务（如用于办公场景的过闸机、梯控， 用于 引导场景的语音播报等），适用于更多场景。物体种类多样性扩充： 目前数据集中 所出现的物体种类仍可进一步扩充， 提升泛化能力。场景规模扩充： 数据集场景 规模的增大将有利于算法对大场景预测能力的增强。数据集规模扩充： 为了使得

模型能够更好地收敛、具备良好的泛化性，需要进一步扩充数据集规模。

（2）真实数据的采集与真实数据集的标注。采集真实场景的 RGB 与深度等数 据，根据真实场景的场景状态、给定自然语言指令等标注对应机器人子任务， 构建

真实数据集。

（3）优化任务规划模型预测流程。目前的模型运行仍需分为数据预处理、模型 计算两个步骤， 为了为模型部署奠定基础， 需要将模型的预处理与计算依次自动

执行，且需要尽可能地提升运算速度，以实现机器人实时任务规划。

（4）算法的集成与应用。搭建完整的真实机器人在真实场景的全流程运行系 统。利用机器人本身的传感器进行真实数据采集与整理， 利用该数据运行语义地 图相关算法以生成场景图， 搭建自然语言指令接收模块。将任务规划模型部署于 Ros 系统中， 使其能够在机器人应用场景中实时运行。将模型规划输出的子任务接 入所使用的机器人任务 API，以执行相应子任务， 然后实时采集更新场景信息， 进

入下一步骤的循环规划流程。

## 第 5 章  论文工作总体安排

| 时间 | 研究内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |

1）查阅相关文献，熟悉课题背景

2022.9-2023.1

2）学习深度学习技术、机器人任务规划领域相关知识

完成

1）调研场景图构建方法、应用方法

2）进行场景图相关实验

3）学习 Unity 仿真平台

2023.2-2023.4

完成

| 1）调研大语言模型在机器人领域的应用 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2）研究并设计结合大语言模型和场景图的任务规划网络 |  |  |
| 2023.5-2023.12 GRID 完成 |  |  |
| 3）开发网络对应数据集生成方法，制定评价指标 |  |  |
| 4）进行 GRID 的实验，撰写并投稿论文 |  |  |
| 2024.1-2024.5 | 1）扩充数据集与网络可支持子任务种类 2）优化网络运行速度与流程 3）将网络部署于 Ros 系统并接入 Unity 仿真平台运行 | 未完成 |
| 2024.6-2024.11 | 1）扩充数据集场景规模、物品种类规模，增强网络能力 2）将网络部署于机器人真机 3）使用实际机器人平台采集并标注真实数据， 用于网络运 行，进行实验展示 3）探索网络优化与提升的方向，并撰写论文一篇 | 未完成 |
| 2024.12-2025.4 | 撰写并修改学位论文 | 未完成 |
| 2025.5 | 准备答辩 | 未完成 |

## 参考文献

[1]      Li C, Gan Z, Yang Z, et al.   Multimodal Foundation Models:  From  Specialists to General- Purpose Assistants: arXiv:2309.10020[M/OL]. arXiv, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2309.1002 0.

[2]      Brohan A, Brown N, Carbajal J, et al.  RT-1: Robotics Transformer for Real-World Control at Scale: arXiv:2212.06817[M/OL]. arXiv, 2022. DOI: 10.48550/arXiv.2212.06817.

[3]      Bae J, Shin D, Ko K, et al.  A Survey on 3D Scene Graphs: Definition, Generation and Appli- cation[C/OL]//Jo J, Choi H L, Helbig M, et al. Lecture Notes in Networks and Systems: Robot Intelligence Technology and Applications 7.  Cham:  Springer International Publishing, 2023: 136-147. DOI: 10.1007/978-3-031-26889-2_13.

[4]      Chang X, Ren P, Xu P, et al.   A Comprehensive  Survey of Scene Graphs:  Generation and Application[J/OL]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021, 45 (1): 1-26. DOI: 10.1109/TPAMI.2021.3137605.

[5]      Liu R, Wang X,Wang W, et al. Bird’s-Eye-View Scene Graph for Vision-Language Navigation [C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2023: 10968- 10980.

[6]      Ravichandran Z, Peng L, Hughes N, et al. Hierarchical Representations and Explicit Memory: Learning Effective Navigation Policies on 3D Scene Graphs using Graph Neural Networks [C/OL]//2022 International Conference on Robotics and Automation (ICRA).   2022:  9272- 9279. DOI: 10.1109/ICRA46639.2022.9812179.

[7]      Sepulveda G, Niebles J C, Soto A.   A Deep Learning Based Behavioral Approach to Indoor Autonomous Navigation: arXiv:1803.04119[M/OL].  arXiv, 2018.  DOI: 10.48550/arXiv.180 3.04119.

[8]      Shridhar M, Thomason J, Gordon D, et al. ALFRED: A Benchmark for Interpreting Grounded Instructions for Everyday Tasks: arXiv:1912.01734[M/OL].  arXiv, 2020.  DOI: 10.48550/arX iv.1912.01734.

[9]      Mees O, Hermann L, Rosete-Beas E, et al. CALVIN: A Benchmark for Language-Conditioned Policy  Learning  for  Long-Horizon  Robot  Manipulation  Tasks:   arXiv:2112.03227[M/OL]. arXiv, 2022. DOI: 10.48550/arXiv.2112.03227.

[10]    Gong R, Huang J, Zhao Y, et al. ARNOLD: A Benchmark for Language-Grounded Task Learn-

ing With Continuous States in Realistic 3D Scenes: arXiv:2304.04321[M/OL].  arXiv, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2304.04321.

[11]    Ha H, Florence P, Song S.   Scaling Up and Distilling Down:  Language-Guided Robot Skill

Acquisition: arXiv:2307.14535[M/OL]. arXiv, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2307.14535.

[12]    Rana K, Haviland J, Garg S, et al.   SayPlan:  Grounding Large Language Models using 3D

Scene Graphs for Scalable Robot Task Planning: arXiv:2307.06135[M/OL]. arXiv, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2307.06135.

[13]    ShridharM,ManuelliL, Fox D. CLIPort: What and Where Pathways for Robotic Manipulation

[C]//Proceedings of the 5th Conference on Robot Learning. PMLR, 2022: 894-906.

[14]    Ahn M, BrohanA, Brown N, et al. Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic

Affordances[A]. 2022.

[15]    Driess D, Xia F, Sajjadi M S M, et al.  PaLM-E: An Embodied Multimodal Language Model:

arXiv:2303.03378[M/OL]. arXiv, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2303.03378.

[16]    Jang E, Irpan A, KhansariM, et al. BC-Z: Zero-Shot Task Generalization with Robotic Imitation

Learning: arXiv:2202.02005[M/OL]. arXiv, 2022. DOI: 10.48550/arXiv.2202.02005.

[17]    Lynch C, Wahid A, Tompson J, et al.  Interactive Language:  Talking to Robots in Real Time:

arXiv:2210.06407[M/OL]. arXiv, 2022. DOI: 10.48550/arXiv.2210.06407.

[18]    Stone A, Xiao  T, Lu Y, et al.   Open-World  Object Manipulation using Pre-trained Vision-

Language Models: arXiv:2303.00905[M/OL]. arXiv, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2303.00905.

[19]    Xiao T, Chan H, Sermanet P, et al. Robotic Skill Acquisition via Instruction Augmentation with Vision-Language Models: arXiv:2211.11736[M/OL].  arXiv, 2023.  DOI: 10.48550/arXiv.221 1.11736.

[20]    Brohan A, Brown N, Carbajal J, et al.  RT-2:  Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control:  arXiv:2307.15818[M/OL].  arXiv, 2023.  DOI: 10.48550/arX iv.2307.15818.

[21]    Mu Y, Zhang Q, Hu M, et al.   EmbodiedGPT: Vision-Language Pre-Training via Embodied

Chain of Thought: arXiv:2305.15021[M/OL]. arXiv, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2305.15021.

[22]    JinC, Tan W, Yang J, et al. AlphaBlock: Embodied Finetuning for Vision-Language Reasoning in Robot Manipulation:  arXiv:2305.18898[M/OL].  arXiv, 2023.  DOI: 10.48550/arXiv.2305. 18898.

[23]    Huang J, Yong S, MaX, et al. An Embodied Generalist Agent in 3D World: arXiv:2311.12871

[M/OL]. arXiv, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2311.12871.

[24]    Johnson J, Krishna R, Stark M, et al. Image Retrieval Using Scene Graphs[C]//Proceedings of

the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2015: 3668-3678.

[25]    ArmeniI, He ZY, GwakJ, et al. 3D Scene Graph: A Structure for Unified Semantics, 3D Space,

and Camera: arXiv:1910.02527[M/OL]. arXiv, 2019. DOI: 10.48550/arXiv.1910.02527.

[26]    Wald J, Dhamo H, Navab N, et al.  Learning 3D Semantic Scene Graphs from 3D Indoor Re-

constructions: arXiv:2004.03967[M/OL]. arXiv, 2020. DOI: 10.48550/arXiv.2004.03967.

[27]    Wu S C, Wald J, Tateno K, et al.  SceneGraphFusion: Incremental 3D Scene Graph Prediction from RGB-D Sequences: arXiv:2103.14898[M/OL]. arXiv, 2021. DOI: 10.48550/arXiv.2103. 14898.

[28]    Wu S C, Tateno K, Navab N, et al.   Incremental 3D Semantic Scene Graph Prediction From

RGB Sequences[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023: 5064-5074.

[29]    RosinolA, Gupta A, Abate M, et al. 3D Dynamic Scene Graphs: Actionable Spatial Perception with Places, Objects, and Humans: arXiv:2002.06289[M/OL].  arXiv, 2020.  DOI: 10.48550/a rXiv.2002.06289.

[30]    Rosinol A, Violette A, Abate M, et al.  Kimera:  From SLAM to Spatial Perception with 3D Dynamic Scene Graphs: arXiv:2101.06894[M/OL]. arXiv, 2021.  DOI: 10.48550/arXiv.2101. 06894.

[31]    Gu Q,KuwajerwalaA, Morin S, et al. ConceptGraphs: Open-Vocabulary 3D Scene Graphs for Perception and Planning: arXiv:2309.16650[M/OL]. arXiv, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2309. 16650.

[32]    Kenghagho Kenfack F, Ahmed Siddiky F, Balint-Benczedi F, et al.  RobotVQA — A Scene-

Graph- and Deep-Learning-based Visual Question Answering System for Robot Manipulation [C/OL]//2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2020: 9667-9674. DOI: 10.1109/IROS45743.2020.9341186.

[33]    Jiao Z, Niu Y, Zhang Z, et al.  Sequential Manipulation Planning on Scene Graph[C/OL]//2022

IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS).  2022:  8203- 8210. DOI: 10.1109/IROS47612.2022.9981735.

[34]    Zhu Y, Tremblay J, Birchfield S, et al.  Hierarchical Planning for Long-Horizon Manipulation

with Geometric and Symbolic Scene Graphs: arXiv:2012.07277[M/OL].  arXiv, 2021.  DOI: 10.48550/arXiv.2012.07277.

[35]    Amiri S, ChandanK,Zhang S. Reasoning With Scene Graphs for Robot Planning Under Partial

Observability[J/OL].  IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(2):  5560-5567.  DOI: 10.1109/LRA.2022.3157567.

[36]    Han M, Zhang Z, Jiao Z, et al.  Scene Reconstruction with Functional Objects for Robot Au-

tonomy[J/OL].  International Journal of Computer Vision, 2022, 130(12):  2940-2961.  DOI: 10.1007/s11263-022-01670-0.

[37]    SuH, Shi W, KasaiJ, et al. One Embedder, Any Task: Instruction-Finetuned Text Embeddings:

arXiv:2212.09741[M/OL]. arXiv, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2212.09741.

[38]    Veličković P, Cucurull G, Casanova A, et al.  Graph Attention Networks:  arXiv:1710.10903

[M/OL]. arXiv, 2018. DOI: 10.48550/arXiv.1710.10903.

[39]    Liu S, Zeng Z, Ren T, et al.  Grounding DINO: Marrying DINO with Grounded Pre-Training for Open-Set Object Detection: arXiv:2303.05499[M/OL]. arXiv, 2023. DOI: 10.48550/arXiv .2303.05499.

[40]    Chalvatzaki  G,  Younes A, Nandha D, et al.    Learning  to  Reason over  Scene Graphs:  A

Case Study of Finetuning GPT-2 into a Robot Language Model for Grounded Task Planning: arXiv:2305.07716[M/OL]. arXiv, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2305.07716.

[41]    Dorbala V S, Mullen Jr. J F, Manocha D.   Can an Embodied Agent Find Your ”Cat-shaped

Mug”?  LLM-Based Zero-Shot Object Navigation:  arXiv:2303.03480[M/OL].   arXiv, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2303.03480.